- Электромеханический замок TRX

- Инструкция

Система состоит из клавиатуры и электромеханического замка который препятствует перемещению механизмов отвечающих за переключение коробки передач до тех пор пока не будет введён правильный код на клавиатуре .

После введения правильного кода система издаёт звуковой сигнал ,замок открывается и механизм переключения разблокируется .

Если если в течении 1 минуты зажигание(АСС) в автомобиле не было включено замок автоматически вернётся в режим охраны .

Важно!!!

В комплекте с замком всегда присутствует мастер код

Он находится в непрозрачном чёрном пакете (напечатан на листике) . с помощью мастер кода вы сможете открыть замок в случае если вы забудете пользовательский код .

- Открытие замка

Откройте автомобиль и сядьте в салон.
Кнопка * на клавиатуре мигает красным цветом , что свидетельствует о том что замок закрыт и КПП заблокирована .
Если сейчас включить зажигание(АСС) то вы услышите предупредительные сигналы говорящие о том что замок нужно открыть . предварительно выключив зажигание(АСС).

Введение кода нужно производить при выключеном зажигании(АСС) !
Нажмите кнопку * ( при этом все кнопки на клавиатуре подсветятся зелёным цветом )

Введите код пользователя (если вы меняли заводской код на код пользователя)

Либо заводской код если его не меняли . Заводской код для всех новых замков : 5341

Если вы смените заводской код на код пользователя то заводской код более не действителен и открыть замок им не получится . Код пользователя может быть 4-5-6 значным!

Перед каждым вводом кода обязательно нужно нажимать * - звёздочку.

  * 5 3 4 1


Если вы ввели правильный код  Система подаст один звуковой сигнал и через 3 секунды замок откроется . После того как замок откроется красная кнопка * погаснет . ( Пока кнопка  * мигает красным цветом или постоянно горит рычаг переключения передач дёргать не рекомендуется потому что замок закрыт)

Если вы ввели неправильный код Система подаст 5 коротких сигналов .

После введения 3 раз подряд неправильного кода система подаст один длинный сигнал .  Что означает что осталась одна попытка для введения правильного кода , причём эту попытку необходимо выполнить в течении 20 секунд после длинного сигнала . Если вы не успеете в это время ввести правильный код или введёте неправильный то система заблокируется на 5 минут .

- Закрытие замка 

2.1 Автоматическое закрытие 
Замок автоматически закроется спустя 60 секунд после того как будет выключено зажигание(АСС) и рычаг КПП будет перемещён в положение ПАРКИНГ для автоматических КПП или Задний Ход для Механических и роботизированных КПП.

Мигающая красная кнопка * означает что замок закрыт .

Если после выключения зажигания(АСС) рычаг КПП не был перемещён в положение ПАРКИНГ для автоматических КПП или Задний Ход для Механических и роботизированных КПП. То система на протяжении 60 секунд будет подавать предупредительные сигналы , говорящие о том что необходимо переместить рычаг . После перемещения рычага замок автоматически закроется .Если вы всё же не переместите рычаг то замок так и не закроется хотя красная кнотка * будет мигать .

2.2 Ручное закрытие (Применяеться в тех случаях когда владелец хочет закрыть замок сразу а не через 60 секунд)

Переместить рычаг  в положение ПАРКИНГ для автоматических КПП или Задний Ход для

Механических       и роботизированных КПП. Выключить зажигание(АСС) .

Нажать кнопку * и удердивать в течении 3 секунд . Система издаст один сигнал и замок закроется .

Мигающая красная кнопка * означает что замок закрыт .

3. 	Смена кода открытия .

После установки замка рекомендуем сменить вам заводской код : 5341 на собственный пользовательский код .

Пользовательский код может быть 4-5-6 значным .

Пользовательский код можно менять сколько угодно раз .

Если вы забыли пользовательский код можете открыть замок Мастер  кодом . Он находится в     непрозрачном чёрном пакете (напечатан на листике)

3.1 Порядок смены кода.

Убедитесь что зажигание(АСС) выключено .
 Введите заводской код  если вы ещё не меняли его 

  * 5 3 4 1

Либо ваш пользовательский код если вы сменили заводской код ранее .
Включите зажигание(АСС) .

В течении 20 секунд !!!
Нажмите * и введите новый код . Например :

* 1 2 1 2


ещё раз нажмите * и повторите новый код .

* 1 2 1 2


Если вы  всё сделали в соответствии с инструкцией система подаст 2 сигнала и новый код будет занесён в память системы .

Выключите зажигание(АСС) .

В дальнейшем замок может быть открыт только новым кодом .
Внимание!!! не допускаються коды состоящие из одинаковых цифр   как ‘4444’ или ‘111111’.

Изменять код можно только в течении 20 секунд после открытия замка .

Если прошло более 20 секунд то необходимо закрыть и открыть замок и только после этого менять код .

- Сервисный режим (временное отключение для СТО)

4.1 включение сервисного режима

Откройте замок введя свой код открытия

Убедитесь кто красная кнопка * не горит и не мигает

Включите зажигание(АСС)

Нажмите клавишу «1» и удерживайте её в течении 7 секунд .

Система подаст звуковой сигнал и красная кнопка * будет мигать по 2 раза .каждые 2 секунды .

В сервисном режиме замок не будет закрываться автоматически ( если зажигание(АСС) не будет включено      более 15 минут непрерывно)

         4.2  Выключение  сервисного режима

Можно проводить как при включеном, так и при выключеном зажигании(АСС)

Нажмите и удерживайте клавишу * в течении 3 секунд

Система подаст звуковой сигнал и выйдет из служебного режима 
          4.3 Автоматическое выключение сервисного режима

Сервисный режим автоматически выключится после того как зажигание(АСС) будет непрерывно включено      15 минут ( например во время движения автомобиля ).

5 Аварийное открытие  замка 
                    Если по какой либо причине клавиатура не функционирует то открыть замок можно путём введения    кода с использованием включения зажигания(АСС) автомобиля .

Перед аварийным отключением зажигание должно быть отключено не менее 10 секунд

Включите зажигание(АСС) столько раз какова у вас первая цифра кода . При этом каждое включение зажигания должно сопровождаться сигналом .

Выключите зажигание(АСС) и отсчитайте 7 миганий красной клавиши * (либо 7 секунд)

Выполните туже операцию для других цифр кода , выдерживая паузу между цифрами в 7 миганий *(либо 7 секунд)

После последней введённой цифры подождите 7 секунд и замок откроется .

Электрическая схема подключения .

*Положение ключа ЗАЖИГАНИЕ и положение ключа АСС есть равнозначные понятия и зависят от того куда подключен зелёный провод: Если вы подключите замок таким образом что на зелёном проводе будет появляться +12 вольт при включении ACC то все пункты инструкции где фигурирует слово ЗАЖИГАНИЕ будут верны для положения АСС .

Светло зелёный из жгута проводов замка

-12V от концевика

При включении паркинга или заднего хода

Тёмно зелёный

+12V при включении

Зажигания или (АСС)

Чёрный

-12V

Красный

+12V

Серый

Не используется