| Комплект поставки: - Потолочный монитор. - Инфракрасный пульт ДУ - Установочный кронштейн-пластина (прикреплена к монитору) - Кабель питания с RCA(3м) - Набор резиновых заглушек (6 шт) - Инструкция по эксплуатации и установке | Монитор потолочный Klyde Ultra KU-4173 HD SE - Ультратонкий корпус: 21 мм в закрытом положении - 17,3" TFT экран с разрешением: 1920*1080 - Формат экрана: 16:9 - Угол обзора дисплея: 175 градусов - Яркость экрана: 450 кд/м2 - Система цветности: PAL/NTSC - 2 AV-входа - 3 в1 Card-reader (SD/MMC/ MSD) - USB вход - HDMI вход - Питание: 12В - Встроенный ИК передатчик для подключения беспроводных наушников - Встроенный FM-трансмиттер (модулятор) - Размер: 215х385 мм - Толщина в закрытом положении: 21 мм - Высота в открытом положении: 265 мм |
| --- | --- |
| Управление с монитора 1 Кнопка открытия монитора 2 Включение/отключение подсветки салона 3 Кнопка перемещения по меню (увеличение громкости) 4 Меню 5 Кнопка перемещения по меню (уменьшение громкости) 6 Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ Пульт ДУ 1 Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 2 Кнопка переключения режимов (AV1/AV2/HDMI) 3 Воспроизведение с USB/SD 4/5 Перемотка вперед/назад 6 Кнопка перемещения по меню – вверх 7 Кнопка перемещения по меню - влево 8 Кнопка перемещения по меню – вправо 9 Выбор 10/11 Предыдущий/следующий трек 12 Кнопка перемещения по меню – вниз 13 Выход 14 Отключение звука 15 Воспроизведение/пауза 16/18 Уменьшение/увеличение звука 17 Меню | Установка монитора 1. Снимите плафон освещения автомобиля 2. Откройте монитор, с помощью отвертки выкрутите крепежные болты и снимите крепежную пластину с монитора. 3. Прикрепите пластину к потолку автомобиля. 4. Подсоедините провода питания подсветки к плафону освещения: - красный: +12В - черный: масса - желтый: сигнал открытия двери 5. С помощью кабеля питания с RCA подключите питание монитора, источник сигнала и акустическую систему автомобиля. 1 аудио вход "П" (красный RCA) 2 аудио вход "Л" (белый RCA) 3 масса (черный провод) 4 +12В (красный провод) 5 видео выход AV1 (желтый RCA) 6 видео выход AV2 (желтый RCA) 7 предохранитель 6. При помощи крепежных винтов прикрепите монитор к стальной пластине. Для установки обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Руководствуйтесь схемой подключения, которая приведена в инструкции, при необходимости обратитесь к специалисту, что бы правильно разместить электропровода. Обратите внимание! Для подачи питания на данный проигрыватель должен использоваться источник питания постоянного тока с напряжением 12В. |