Радар-детектор

COBRA XRS-9745

Краткое руководство по эксплуатации

- Органы управления.

- Включение/выключение радар-детектора.

Включите/выключите радар-детектор c помощью кнопки Вкл/Выкл

- Регулировка громкости

Вращайте регулятор громкости для увеличения/уменьшения громкости

- Режим «Город»

В режиме «Город» чувствительность радар-детектора снижена для уменьшения количества ложных сработок. При включении радар-детектор автоматически входит в режим «Трасса». Для включения режима «Город» нажмите кнопку «Set/City», радар-детектор издаст голосовое сообщение (либо одиночный звуковой сигнал в тональном режиме), на дисплее отобразится соответствующий символ «с». Для возвращения в режим «Трасса» нажмите кнопку ««Set/City», радар-детектор издаст голосовое сообщение (либо двойной звуковой сигнал в тональном режиме), на дисплее отобразится соответствующий символ «h».

В данной модели используется три режима «Город», которые устанавливаются через меню программирования:

- «City X» -- в этом режиме при первоначальном обнаружении диапазона «Х» будет звучать одиночный звуковой сигнал

- «City X Beep Off» -- в этом режиме при обнаружении диапазона «Х» звуковые сигналы не будут подаваться, пока интенсивность не достигнет уровня 3

- «City X+K» -- в этом режиме при обнаружении диапазонов «Х и К» звуковые сигналы не будут подаваться, пока интенсивность не достигнет уровня 2

- Режимы работы дисплея.

В вечернее время можно уменьшить яркость дисплея, а в ночное отключить его. Для этого нажмите кнопку «Select/DIM».

- Режим выключения звука.

Во время тревоги возможно отключить звуковой сигнал нажатием кнопки «Prog/Mute». Повторное нажатие кнопки «Prog/Mute» включит звуковой сигнал.

- Режим автоприглушения звука.

«Режим автоприглушения звука» приглушает звуковой сигнал после 4 секунд тревоги. Заводская настройка – режим включен. Выключение режима  производится через меню программирования.

- Режим Intelli MUTE (интеллектуального выключения звука).

Режим Intelli MUTE позволяет Вам избежать звуковых сигналов ложных сработок во время медленной езды. Радар-детектор регистрирует обороты двигателя и не воспроизводит звуковые сигналы ниже установленной точки оборотов двигателя.

Заводская установка режима – выключено. Включается данный режим через меню программирования. Отображением работы данного режима есть литера «i» и стрелка. При превышении заданного числа оборотов стрелка будет показывать вверх, при уменьшении ниже заданной точки – показывать вниз.

Для использования этого режима сначала необходимо установить нужное количество оборотов двигателя. Войдите в меню программирования в пункт Set Intelli Mute, нажмите кнопку Set/City (на дисплее высветится «Press Set at desired RPMs»), установите требуемое количество оборотов двигателя на несколько секунд, снова нажмите кнопку Set/City (на дисплее высветится «Intelli Mute Set»). Выйдите из меню программирования.

Точка активации сохраняется при выключении/включении радар-детектора. При переносе радар-детектора в другой автомобиль необходимо переустановить точку активации.

Если вдруг радар-детектор перестает регистрировать обороты двигателя, он выдает ошибку. При этом точку активации необходимо запрограммировать заново.

ВНИМАНИЕ !!!

Функция «Intelli MUTE» может работать не на всех двигателях!!!

- Режим Intelli MUTE PRO (интеллектуального выключения обнаружения).

Режим Intelli MUTE PRO позволяет Вам избежать ложных сработок во время медленной езды. Этот режим является продолжением режима Intelli MUTE, в дополнение к которому ниже точки активации отключаются все системы обнаружения (а не только звук).

Включается данный режим через меню программирования. Отображает работу данного режима мигающая литера «i»

- Настройки приема радаров.

Радар-детектор позволяет включать или отключать определенные диапазоны приема через меню программирования.

- Режим POP™

Режим POP™ предназначен для обнаружения импульсных радаров, работающих по этой технологии. Включение данного режима производится через меню программирования.

- Режим обнаружения радара.

При обнаружении излучения радара (либо лазер-радара) радар-детектор издаст звуковой сигнал и отобразит на дисплее вид обнаруженного радара и интенсивность излучения (низкий уровень – 1, высокий уровень – 5). Частота подаваемого звукового сигнала, количество разрядов и цифра на индикаторе будут возрастать с повышением интенсивности излучения (по мере приближения).

При обнаружении импульсных радаров, лазеров и POP™-радаров, радар-детектор переходит на самый высокий уровень звукового оповещения и его частоты.

- Режим SmartPower.

Режим SmartPower позволяет экономить электроэнергию. Если этот режим запущен, то через 30мин после выключения зажигания радар-детектор автоматически отключится. Режим выключается/включается через меню программирования. Заводская установка – включено.

- Компас.

Радар-детектор оборудован 8-позиционным магнитным компасом. Для его использования необходимо включить этот режим через меню программирования и произвести калибровку компаса. В режиме калибровки сделайте два полных круга на автомобиле.

N – север

NE – северо-восток

E – восток

SE – юго-восток

S – юг

SW – юго-запад

W – запад

NW – северо-запад

- Программирование радар-детектора.

Для входа в режим программирования нажмите кнопку «Prog/Mute» и удерживайте в течение 2сек. На дисплее появится надпись PROGRAM. Для перехода к следующей функции нажимайте кнопку «Select/Dim». Для включения, выключения или изменения состояния функции нажимайте кнопку «Set/City». После завершения программирования нажмите кнопку «Prog/Mute», все изменения сохранятся. Либо это произойдет автоматически через 10сек после последнего нажатия любой кнопки.

Таблица программирования:

| РЕЖИМ | НАДПИСЬ НА ДИСПЛЕЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| «Город» | City X | при первоначальном обнаружении диапазона «Х» будет звучать одиночный звуковой сигнал |
|  | City X Beep Off | при обнаружении диапазона «Х» звуковые сигналы не будут подаваться, пока интенсивность не достигнет уровня 3 |
|  | City X + K | при обнаружении диапазонов «Х и К» звуковые сигналы не будут подаваться, пока интенсивность не достигнет уровня 2 |
| Intelli Mute | Intelli Mute Off | Режим Intelli Mute выключен. |
|  | Intelli Mute On | Режим Intelli Mute включен. Все сигналы приглушаются ниже точки активации оборотов двигателя. |
| Установка Intelli Mute RPMs | Set Intelli Mute | Установка точки активации режима Intelli Mute. Нажмите кнопку Set/City (на дисплее высветится «Press Set at desired RPMs»), установите требуемое количество оборотов двигателя на несколько секунд, снова нажмите кнопку Set/City (на дисплее высветится «Intelli Mute Set»). |
| Intelli Mute Pro | Intelli Mute Pro Off | Режим Intelli Mute Pro выключен. |
|  | Intelli Mute Pro On | Режим Intelli Mute Pro включен. Все сигналы отключаются ниже точки активации оборотов двигателя. |
| Auto Mute | Auto Mute Off | Режим Auto Mute выключен. |
|  | Auto Mute On | Режим Auto Mute включен. Все сигналы приглушаются после 4сек. |
| Установка компаса | Set Compass | Режим калибровки компаса. Нажмите кнопку SetCity, сделайте два полных круга на автомобиле по площадке, снова нажмите кнопку Set/City. |
| POP ™ | POP Detect On | Включение режима обнаружения радаров POP™ |
|  | POP Detect Off | Выключение режима обнаружения радаров POP™ |
| VG-2 Detect | VG-2 Detect On/Off | В Украине не используется |
| VG-2 Audio | VG-2 Audio On/Off | В Украине не используется |
| Spectre Detect | Spectre Detect On/Off | В Украине не используется |
| Spectre Audio | Spectre Audio On/Off | В Украине не используется |
| Smart Power | Smart Power On | Режим Smart Power включен |
|  | Smart Power Off | Режим Smart Power выключен |
| Х-диапазон | X Band On | Определение Х-диапазона включено |
|  | X Band Off | Определение К или Ku диапазона выключено |
| К или Ku диапазон | K or Ku Band On | Определение К или Ku диапазона включено |
|  | K or Ku Band Off | Определение К или Ku диапазона выключено |
| Установки режима DIM по умолчанию | Display Dim | Дисплей немного затемнен |
|  | Display Dimmer | Дисплей затемнен |
|  | Display Dark | Дисплей выключен |
| Голосовое предупреждение и звуковое | Voice Alert | Голосовое предупреждение |
|  | Tone Alert | Звуковое предупреждение |
| Заводские настройки | Restore Factory Settings | Восстановление заводских настроек |
| Выход из программирования | Exit Program | Выход из режима программирования |

Памятка:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ !!!

Для снижения количества ложных сработок и отображения работы всех радаров рекомендуем включить режимы:

Город (в городских условиях) в положение «City X + K» - (п.4)

Intelli MUTE - (п.8)

Intelli MUTE PRO - (п.9)

POP - (п.11)

Информация о радарах*:

| Диапазон/режим | Рабочие частоты | Радары |
| --- | --- | --- |
| Х | 10.525 ± 0.025 ГГц | «Барьер» |
| Ultra-X | 10.525 ± 0.025 ГГц | «Сокол»-1, 2, 3, М, С-М, 4 |
| K | 24.15 ± 0.1 ГГц | «Искра»-1, «Луч»-1 |
| Ultra-K | 24.15 ± 0.1 ГГц | «Беркут», «Радис», «Визир» |
| Ka | 33.4 – 36,0 ГГц | В СНГ нет производителей аппаратуры в этом диапазоне, но в нем работает большинство радаров мира |
| Ku | 13,425 – 13,475 ГГц | Некоторые страны Европы. В Украине не применяется |
| L (лазерный диапазон) | 800 – 1100 нм | ЛИСД-1, ЛИСД-2 (их мало, т.к. они стоят дорого) |

* - Взято из открытых источников