Whistler

Pro 58/68

Детекторы радарного излучения X, K, Ka диапазонов и сигналов лазера

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ

- Прибор предназначен для подключения к бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12В.

- Перед установкой и использованием прибора  внимательно прочитайте инструкцию

- Не предпринимайте попыток самостоятельно вскрыть прибор.

- Если прибор был установлен неправильно или используется не в соответствии с данной инструкцией, то он может создавать радиопомехи.

Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и коробку.

Гарантийный срок обслуживания прибора составляет 6 месяцев.

Внимание!

Не пытайтесь регулировать или ремонтировать аппарат самостоятельно, это приведен к потере гарантии. Для ремонта и обслуживания обращайтесь к специалисту.

Изменения, внесенные в этот аппарат без разрешения производителя, приведут к нарушению условий гарантии.

Изготовитель: “The Whistler Group” 13016 N. Walton Bld. Bentonvill, AR 72712, USA

Дистрибьютор в РФ компания STAR DREAMS inc.

Помните: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование лазерных и радарных детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на вашей территории его применение разрешено.

В Российской Федерации нет закона о запрещении использования радар-детекторов.

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нашего прибора, мы уверены, что он будет очень полезен и прослужит Вам долго.

Прибор выдает четкие визуальные и звуковые сигналы предупреждения при обнаружении радиосигналов Х, K и Ka-диапазонов, а также сигналом лазера.

С лазер/радар-детектором Whistler Pro 58/68 Вы сможете управлять автомобилем с большей уверенностью.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизайн детекторов Whistler является эргономичным и удобным в использовании. Расположение органов управления и индикации показано на рисунке и описано ниже.

Whistler Pro 58                   Whistler Pro 68

- Обнаружение всех радиодиапазонов

- Режим РОРTM

- 7 значный дисплей

- Голубые стробоскопы (у модели Pro 68)

- Высокочувствительные оптические линзы

- Защита от ложных срабатываний

- Обнаружение сигналов системы VG-2

- 3 режима “Город”

- Режим “Автоматическое приглушение звука”

- Режим экономии электроэнергии бортовой сети

- Кнопка снятия. Нажатие этой кнопки позволяет быстро и легко снять прибор с кронштейна.

- Динамик. Выдает различные по тональности звуковые сигналы предупреждения о присутствии радиосигналов Х-, K-, широкополосного Ka-диапазонов, сигналов лазера и VG-2.

- Щель для вставки кронштейна.

- Радар-антенна. Компактная высокоэффективная антенна служит для приема радиосигналов.

- Фронтальная лазерная антенна. Применение оптической линзы сильного увеличения повышает чувствительность и обзор  радар-детектора.

- Тыловая лазерная антенна. Встроенный оптический световод обеспечивает уверенный приём лазерных сигналов, поступающих с тыла.

- Кнопка CITY. Включение/выключение городского режима: Режим Город позволяет сократить число нежелательных ложных срабатываний на радиопомехи, характерные для города и промышленных территорий.

- Кнопка “Тишина”/Выбор режима.  Непродолжительное нажатие этой кнопки до обнаружения радио и лазерных сигналов включает режим автоматического приглушения уровня громкости звуковых сигналов, после того как они будут обнаружены. Нажатие кнопки во время их обнаружения выключает звуковые сигналы, позволяя Вам видеть информацию на дисплее.

- Выключатель питания/приглушение яркости (power/dim/dark). Для входа в режим приглушения яркости нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

9а.  Выключатель питания / громкость  включение / выключение, регулировка громкости

- Кнопка регулировки громкости. Регулирует громкость.

- 7-ми значный символьный  дисплей. Позволяет легко считывать индикацию диапазон радара и мощности принимаемого сигнала.

- Гнездо для подключения питания.

- Голубые стробоскопы (у модели Pro 68)- дополнительная видеосигнализация.

- Кнопка меню (для модели 68), включение отключение функции VG-2 (для модели 58) – режим выбора настроек.

## УСТАНОВКА

Основные требования к установке:

- Установите детектор на лобовом стекле как можно ниже и ближе к центру.

- Не устанавливайте устройство на стекле за стеклоочистителями (“дворниками”), верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла и т.п. У этих преград металлические поверхности, которые могут влиять на приём и уменьшать критическое время поступления предупреждения. (Тонированное стекло не влияет на прием).

- Некоторые типы синтетического покрытия на стекле (Intarclear и Electriclear) влияют на радиосигналы.

- Необходимо избегать прямого контакта устройства с ветровым стеклом.

Установка на лобовом стекле:

- Установите две присоски на кронштейн, вставив их в отверстия.

- Прикрепите присоски в том месте, которое Вы выбрали. Важно: У некоторых новых моделей машин есть пластиковое покрытие на внутренней стороне ветрового стекла. Присоски могут оставлять следы на таком покрытии. Проконсультируйтесь по этому поводу с продавцом или инструкцией по пользованию автомобилем. Не рекомендуем  оставлять кронштейн с присосками на прямом солнечном свету.

- Вставьте детектор в кронштейн до полного закрепления

- Если необходимо, можно немного согнуть кронштейн, но перед этим необходимо вынуть детектор, нажав на кнопку снятия.

Подключение питания:

- Вставьте маленький штекер провода питания в гнездо питания детектора.

- Вставьте другой конец провода питания (большой штекер) в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля.

Замена предохранителей:

Штекер подсоединения к прикуривателю снабжен двумя заменяемыми предохранителями на 2А, которые находятся внутри штекера. Чтобы заменить предохранитель, открутите верхнюю часть штекера прикуривателя. (Важно: откручивать верхнюю часть штекера необходимо медленно, так как он содержит пружину, которая может выпасть.) Вставьте новый предохранитель и закрутите штекер. При использовании штекер может слегка откручиваться. Проверяйте его время от времени.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Включение и самотестирование.

После включения притания детектор проводит цикл самотестирования для проверки дисплея и динамика.

### Нажмите кнопку Power. Дисплей начнет индикацию в следующем порядке:

| 1. WHISTLER | 2. X-band | 3. K-band | 4. Ka-band |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. LASER | 6.HIGHWAY |  |  |

### Сохранение настроек

Все настройки сохраняются после выключения устройства, это освобождает Вас от необходимости их повторного введения.

### Звуковое подтверждение выбора функции

Подтверждения включение Вами той или иной функции, прибор издает однократный звуковой сигнал “бип”. При выключении функции прибор издает двойной “бип”.

### Регулировка громкости.

Для PRO 58:

- Нажмите кнопку ▲, чтобы увеличить звук.

- Нажмите кнопку ▼, чтобы уменьшить звук.

Для PRO 68:

- сдвигайте вперед/назад кнопку выкл./громкость

При этом регулировка звука подтверждается звуковыми сигналами, и на дисплее отображается  информация о настройке.

Приглушение звука в режиме автотестирования

Для отключения звука нажмите кнопку «Quiet» (тишина) во время автотестирования. Звуковые предупреждения в режиме приема сигналов останутся. Для восстановления звука снова нажмите эту кнопку во время следующего сеанса автотестирования.

### Режим “Автоматическое приглушение звука”

Этот режим автоматически уменьшает уровень громкости до уровня “1” в течении 5 секунд после обнаружения радиосигналов. Сигналы обнаружения любых других новых радиосигналов,  обнаруженных в течении 20 секунд, будут также звучать на уровне громкости “1”. Режим “Автоматическое приглушение звука” не распространяется на сигналы лазера и VG-2.

- нажмите кнопку “Quite” (“Тишина”) до обнаружения каких-либо сигналов.

- Для выхода из режима повторно нажмите кнопку “Quiet” (в то время, когда детектор не обнаруживает никаких сигналов).

### Режим “Тишина”

Нажатие кнопки “Quiet” (“Тишина”) во время звучания звукового сигнала полностью отключает звук на 20 секунд. По истечении 20 секунд единственным звуковым сигналом прибора при обнаружении радиосигналов будет два коротких звуковых сигнала “бипа” (режим “Тишина” сохраняется).

- Нажмите кнопку “Quiet” (“Тишина”) во время звучания звуковых сигналов для их отключения.

- Для выхода из режима повторно нажмите кнопку “Quite” во время обнаружения прибором радиосигналов. Для выхода из режима “Тишина” можно также просто выключить и затем включить прибор.

### Режим проверки бдительности

Разработан для проверки бдительности водителя. Для его включения (в отсутствие тревожных сигналов):

- Нажмите и удерживайте кнопку City примерно в течение 2 сек

- Отпустите кнопку во время подачи сигнала тревоги или сразу после его окончания

Загорится индикатор «H» или «C», указывающий на то, что режим проверки бдительности включен. В течение 30-60сек звучат два «бипа». Для проверки бдительности нужно, после того как прозвучали сигналы, в течение 3-5 сек нажать кнопку City, Volume или Quiet. Если кнопка нажата в тчечение этого промежутка, цикл повторяется. Если нет, звучит сигнал тревоги, и на дисплее мигают все индикаторы.

### Стробоскопы

Стробоскопы дополнительно информируют об обнаружении сигналов радаров и лазеров. Эту сигнализацию можно отключить/включить через меню (см. далее).

### Режимы City /City 1/City 2  (“Город”)

В современных городах, и в промышленных зонах ваш детектор может столкнуться со множеством слабых радиосигналов, не относящихся к сильным сигналам полицейского радара. Чтобы детектор не реагировал на посторонние сигналы, в нем предусмотрен режим “City” (“Город”), который значительно сокращает количество ложных срабатываний.

- Для включения режима просто нажмите кнопку ”City” (“Город”).

- Повторное нажатие кнопки включит режим City1.

- Повторное нажатие кнопки включит режим City2.

- Четвертое нажатие кнопки выключает режим “City” (“Город”) и переходит в  режим “Highway” (“Шоссе”).

В режиме “Город” детектор реагирует на слабые радиосигналы двумя “бипами”, а затем прибор не издает никаких сигналов, пока сигнал не станет достаточно сильным. При увеличении мощности сигнала прозвучат два дополнительных “бипа”.

В режиме City 1 снижена чувствительность прибора к радиосигналам Х-диапазона. В режиме City 2 полностью отключена чувствительность прибора к радиосигналам Х-диапазона.

### Режим “Highway” (“Шоссе”).

В режиме “Highway” повышена чувствительность прибора к радиосигналам Х, К, Ка –диапазона, SWS и лазерным сигналам. Рекомендуется при движении по трассе.

### Режим Dim/Dark (“Регулировка яркости дисплея”)

Для регулировки яркости выполните следующее:

Для PRO 58

- Нажмите и удерживайте нажатой в течении 2 секунд кнопку питания. Яркость немного уменьшится (режим Dim).

- Повторно нажмите и удерживайте нажатой в течении 2 секунд кнопку питания. Яркость уменьшится еще больше (режим Dark).

- Для возвращения дисплея в режим обычного(яркого) свечения еще раз нажмите и удерживайте кнопку питания

Для PRO 68

- Коротко нажмите кнопку Dark для установки настроек Dim/Dark

Приглушение яркости дисплея возможно и во время обнаружения радиосигналов. Так в режиме Dark во время обнаружения сигнала и 20 секунд после этого яркость дисплея приглушается максимально, а затем возвращается в режим Dim.

### Режим обучения.

Это режим, в котором прибор имитирует предупреждения, сопровождая их соответствующими им звуковыми сигналами.

- Одновременно нажмите и отпустите кнопки City и Quiet.

- Для выхода из режима обучения нажмите кнопку питания.

### Режим энергосбережения

Этот режим автоматически выключает прибор через 3 часа с момента последнего нажатия  любой кнопки, если вы забыли его выключить. Таймер переустанавливается в тех случаях, когда прибор выключают, отсоединяют от сети или нажимают на нем любую из кнопок до истечения 6 часов.Перед выключением прибор предупреждает об этом водителя звуковым сигналом и визуальной сигнализацией.

Во время этого предупреждения вы можете переустановить таймер нажатием любой кнопки на приборе.

Если прибор выключился, то для его включения просто нажмите кнопку питания.

Вы можете вручную включить режим энергосбережения, нажимая и удерживая кнопку City, пока не прозвучит один «бип».

### POP-режим

Поскольку этот режим использует обычные радарные диапазоны, для него не предусмотрено какое-то особое оповещение.

### Прием и распознавание сигналов X, K или Ka

Когда детектор Whistler обнаружит сигналы радара X, K или Ka на дисплее отображаются диапазон сигнала и его условная мощность. Обнаружение сопровождается продолжительными звуковыми сигналами, похожими на сигналы счетчика Гейгера. Чем ближе Вы будете приближаться к источнику радиосигналов, тем больше будет частота сигналов.

### Прием и распознавание сигналов лазера

Если детектор обнаруживает сигналы лазера, загорается значок «L». Звуковое сопровождение продолжается минимум 3 секунды.

Прием и распознавание сигналов импульсного радара

Если детектор обнаруживает сигналы импульсного радара, прибор издает громкий 3-х секундный звуковой сигнал, и на дисплее загорается буква»P». После этого продолжает звучать обычный сигнал.

### Прием и распознавание VG-2 сигналов.

С включенной функцией VG-2, ваш детектор работает по принципу “невидимый – вижу”. Во многих странах официально запрещено использование радар-детекторов. Полиция в этих странах имеет специальные VG-2 приборы, которые обнаруживают присутствие детектора в автомобиле. Если вы эксплуатируете прибор в стране, где официально запрещено использование радар-детекторов, всегда используйте режим VG-2.

Для включения/выключения функции VG-2: Нажмите и удерживайте кнопку “quiet” до подтверждающего звукового сигнала ( “бипа”)

Помните: для обнаружения сигналов VG-2 пушек Вы должны сначала включить эту функцию.

- Для PRO 58: нажмите и удерживайте кнопку Quiet; один «бип» - включена, два «бипа» - отключена.

- Для PRO: см. раздел «Выбор настроек»

Если прибор обнаружил VG-2 сигналы, он “прячет” себя, отключая свое собственное излучение, и становится невидимым для VG-2 пушек.

Каждые 30 секунд детектор проверяет наличие VG-2 сигналов. Если они продолжают обнаруживаться, детектор продолжает выдавать на дисплее визуальное предупреждение. Если сигналы VG-2 перестали обнаруживаться, детектор издает два “бипа”. Во время предупреждения об обнаружении VG-2 сигналов прибор не обнаруживает радиосигналы X, K и Ка диапазонов, но может обнаруживать сигналы лазера.

### Сигналы SWS (Система Безопасности Дорожного Движения)

В странах, где действует эта система и установлены ее передатчики, на радар-детекторы может поступать до 60 текстовых сообщений. При обнаружении сигналов SWS прибор сигнализирует наподобие счетчика Гейгера, и на дисплее загорается буква «S», указывающая на поступление SWS-сообщений.

### Приоритетность приема сигналов.

Когда Ваш прибор обнаруживает одновременно два или более сигнала порядок распознания таков:

- Лазерные сигналы

- VG-2 сигналы

- Сигналы обычных радаров

- Сигналы SWS

Например, если прибор предупреждает Вас об обнаружении радиосигналов X-диапазона и в это же время внезапно обнаруживает сигналы VG-2, предупреждение об Х- диапазоне прекращается и начинается предупреждение о VG-2.

### Режим фильтра (для PRO 68)

Эта функция отфильтровывает слабые сигналы, излучаемые другими радар-детекторами.  Она включена по умолчанию.  Работа фильтра не отменяет режимы Highway  и City.

### Выбор настроек

Для PRO68:

Нажмите кнопку Menu для включения режима выбора настроек. Каждое последующее нажатие этой кнопки реализует переход к следующей настройке. Кнопки Dark (D) и Quiet (Q) включают/выключают функцию. Высвечиваемая десятичная точка указывает, включена или отключена функция. Если в течение 20 сек не нажимается ни одна из кнопок, прибор автоматически выходит из режима меню.

| Функция | Настройка |
| --- | --- |
| VG-2 (по умолчанию – откл.) | D – вкл.; Q – выкл. |
| Стробоскопы (по умолчанию – вкл.) | ----«---- |
| X-диапазон (по умолчанию – вкл.) | ----«---- |
| K-диапазон (по умолчанию – вкл.) | ----«---- |
| Ka-диапазон (по умолчанию – вкл.) | ----«---- |
| POP-режим (по умолчанию – вкл.) | ----«---- |
| Прием сигналов SWS (по умолчанию – выкл.) | ----«---- |
| Фильтр (по умолчанию – вкл.) | ----«---- |

Для PRO 58:

Нажмите кнопку Quiet/Menu. Каждое последующее нажатие этой кнопки реализует переход к следующей функции.

| Функция | Настройка |
| --- | --- |
| VG-2 (по умолчанию – выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку Quiet. «V» на дисплее индицирует включение |
| POP-режим (по умолчанию – вкл.) | Нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки громкости. «P» на дисплее индицирует включение. |

## СБРОС СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСТРОЕК И ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.

Все установленные вами настройки могут быть возвращены к заводским настройкам. Для возврата к заводским настройкам выполните следующую процедуру:

- Отсоедините провод питания от прибора

- Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки питания и Quiet (Тишина)

- Не отпуская кнопки, вставьте провод питания обратно в прибор

- Дождитесь подтверждающего звукового сигнала (два “бипа”)

- Отпустите кнопки питания и Quiet.

Теперь устройство будет работать по заводским настройкам:

- Уровень громкости установлен на (4)

- На дисплее установлено “H”

- Яркость дисплея (Dim/Dark) максимальная

- Режим автоматического приглушения звука  выключен

- Режим обнаружения сигналов VG-2  выключен

- Прием сигналов SWS отключен

- POP-режим включен

- Все диапазоны – включены

- Стробоскопы действуют

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Никогда не оставляйте детектор на лобовом стекле или на приборной панели после парковки автомобиля.  Температура в салоне автомобиля, особенно в летнее время, может достигать недопустимого для рабочего состояния детектора значения. Не подвергайте детектор воздействию повышенной влажности. Капли росы, дождя, масла и других жидкостей могут повредить внутренние компоненты прибора, что негативно отразится на его работоспособности.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ваш Whistler является очень надежным автомобильным прибором, и, если Вы его установили и эксплуатируете в соответствии с данной инструкцией, он прослужит Вам долго и без проблем. Если же проблемы все-таки возникнут, предлагаем следующие варианты их решения.

ПРОБЛЕМА: Не светится дисплей, нет звуковых сигналов.

- Проверьте предохранитель в штекере шнура питания и, если необходимо, замените его на подобный (2 Ампер, тип 3 AG)

- Проверьте предохранитель гнезда прикуривателя Вашего автомобиля. Обратитесь к Инструкции по эксплуатации автомобиля.

- Убедитесь что гнездо прикуривателя не засорено.

ПРОБЛЕМА: Прибор выдает ложные срабатывания во время ударов и тряски автомобиля.

- Убедитесь, что оба конца провода питания имеют надежное соединение.

- Убедитесь что гнездо прикуривателя не засорено.

- Попробуйте заменить провод питания для того, чтобы убедиться, что проблема в проводе. Верните неисправный провод производителю (продавцу).

ПРОБЛЕМА: Прибор выдает ложные срабатывания во время использования бортового электрического оборудования (тормоза, регулировка зеркал, подогрев сидений, гудок).

- Проверьте электрическую цепь автомобиля, включая клеммы аккумуляторной батареи и генератора.

- Установите конденсатор (470 мкФ, 25 вольт) с задней стороны гнезда прикуривателя.

ПРОБЛЕМА: Звуковые сигналы не достаточно громкие.

- Выйдите из режима Автоматического приглушения звука или из режима City (Город).

- Проверьте регулировку уровня громкости.

ПРОБЛЕМА: Не обнаруживаются сигналы Х-диапазона.

- Выйдите из режима City2 (Город2).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны обнаруживаемого лазерного излучения:

905 ± 50 нанометров

Частоты обнаруживаемых радиосигналов:

10500 – 10550 Гц (Х диапазон)

24050 – 24250 Гц (К диапазон)

33400 – 36000 Гц (Ка диапазон)

Рабочая температура окружающего воздуха:

от –20о С до +80 о С

Потребление энергии источника 12В - 15В:

в рабочем режиме: 250 мА

в режиме экономии электроэнергии: 30мА

Размеры:

3,62см (В) х 7,38см (Ш) х 11,63см (Дл)

Вес:

190г

Технические характеристики могут  изменяться без предупреждения