Обогреватель автомобильного сидения ТЕПЛОFF ТН-030.

Инструкция по установке и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: установка и подключение подогревов должны осуществляться в сертифицированном установочном центре, либо мастером, имеющим достаточную квалификацию.

Обогреватели ТН-030 предназначены для стационарной установки и подогрева автомобильных сидений в холодное время года. Обогреватели ТН-030 повышают комфортность  пользования автомобилем и уменьшают риск заболеваний связанных с переохлаждением пояснично-крестцового отдела и нижней части спины.

Технические характеристики обогрева для одного сидения:

1.     Напряжение питания                                                                   12,6-14,8В

2.     Потребляемый ток в режиме нагрева                                         3,3-3,5А

3.     Время прогрева сидений (зависит от материала чехла)           1,5-3 мин.

Комплектация:

- Нагревательный элемент                                                 - 4шт.

- Кнопки                                                                               - 2шт.

- Монтажный жгут                                                              - 2шт.

- Держатель предохранителя с предохранителем 15А    - 1шт.

- Клеммы                                                                              - 2шт.

- Инструкция  по установке и эксплуатации                    - 1шт.

Установка нагревательных элементов.

Снять с сидения обшивку. Нагревательные элементы закрепить под обшивкой сидения двухсторонним скотчем либо клеем, светлой стороной к телу человека. Нагревательные элементы для спинки и сидения одинаковы и полностью взаимозаменяемы.  Если на обшивке имеются крепежные элементы, перекрывающие площадь, занимаемую обогревом, допускается разрезание полотна обогрева. Полотно обогрева резать только в местах, в которых не проходят нити нагревательного элемента. Нити легко обнаружить по выпуклостям на полотне нагревательного элемента.

Электрическое подключение обогревов.

- Черный провод соединить с корпусом автомобиля.

- Красный провод подключить к проводу автомобиля, на котором появляется сигнал +12V при повороте ключа зажигания в положение АСС. При подключении убедится в том, что цепь АСС защищена предохранителем не менее 15А, либо включить через предохранитель из комплекта обогревов.

Пользование обогревом.

После запуска двигателя нажать на клавишу выключателя (во избежание разряда аккумуляторной батареи, не рекомендуется пользоваться обогревом с неработающим двигателем), загорится индикаторная лампа и начнется нагрев сидения. После достижения комфортной температуры обогрев рекомендуется отключить.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателей при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи (установки). В случае обнаружения неисправности во время гарантийного срока изготовитель обязуется отремонтировать либо заменить неисправный элемент обогрева.

Гарантийному ремонту (замене) не подлежат изделия со следами вскрытия либо имеющие механические повреждения.

Дата продажи (установки): _____________________________________  штамп продающей (установочной организации)

Продавец (установщик): _______________________________________