Основные технические особенности 8 серии:

- Более компактный, экономичный, чувствительный и надёжный модуль SIM900 вместо SIM 300D

- Основное принципиальное отличие новой серии от всех предыдущих – уход от устаревших специализированных выходных микросхем, которые использовались для организации слаботочных отрицательных выходов. Несмотря на все свои достоинства и универсальность эти микросхемы обладали несколькими существенными недостатками:

1. Прямое падение напряжения на составных транзисторных ключах 
2. Достаточно высокая уязвимость выходов при пиковых перегрузках (при перегрузках на время срабатывания самовосстанавливающихся предохранителей) требовала использования в выходных цепях мощных балластных резисторов сопротивлением 10Ом. 
3. При повреждении и выходе из строя хотя бы одного ключа, как правило, повреждалось ещё несколько выходов микросхемы.

- В восьмой серии слаботочные отрицательные выходы построены на базе полевых ключей . Они не нуждаются в балластных резисторах и обеспечивают надёжную коммутацию выходов с максимальным падением напряжения 0,05V при токе 350мА. При этом ток ограничен исключительно номиналом самовосстанавливающихся предохранителей. Сами полевые ключи могут обеспечивать коммутации токов до 3А при напряжениях до 50V, то есть используются с 10-кратным запасом по току и 4-кратным запасом по напряжению.

- Новый корпус более компактный и удобный для установки

- Держатель SIM обеспечивает более высокий уровень надежности в обеспечении связи GSM, удобен для установки и извлечения SIM карты Защита от грязи и пыли. Новый SIM-держатель, благодаря своему металлическому основанию, теперь надёжно прижимает SIM-карту к контактам держателя по всей плоскости карты, даже при температурах 85-ти градусов и выше, Благодаря металлическому основание SIM-держателя, стало возможным организовать функцию «Автоматический электроподогрев SIM-карты» (во всех системах, кроме МН820).

- Защита выхода «Сирена» от перегрузок и коротких замыканий МН-830-880. В восьмой серии применён специализированный полевой коммутатор с интегрированной защитой от перегрузок и коротких замыканий. Ток срабатывания защиты ≈ 3,1А.

- Реализована диагностика невозможности запуска двигателя посредством SMS ( более 10 причин).

- Реализована шкала для программирования напряжения отсечки стартера при запуске двигателя.

- Реализована шкала для программирования напряжения разряда штатного аккумулятора для отправки SMS

- Независимый контроль трех разных входов подтверждения запуска ( масло, тахометр, генератор)

- Реализован интеллект при взятии под охрану багажника, открытого в режиме охраны.

- Реализован реальный контроль GSM канала при помощи дополнительного блока.

- Модуль обеспечивает передачу специальных текстовых сообщений владельцу автомобиля, оснащенного системой Magnum в случаях, если GSM-модуль системы:

- находится вне зоны действия своего оператора;
- находится в зоне действия оператора, но, по каким-либо причинам, не может зарегистрироваться в сети;
- зарегистрирован в сети, но качество связи – ниже предельно-допустимого уровня;
- занят каким-либо абонентом более запрограммированного времени;
- заблокирован специализированной «GSM-глушилкой»;
 - обесточен или неисправен.

- Встроенный трех координатный акселерометр (датчик перемещения наклона). При постановке на охрану система запоминает 3 значения – проекции вектора силы тяжести на 3 оси координат. Трехкоординатный акселерометр, находящийся непосредственно на плате охранной системы, способен обеспечить измерение углов с точностью до 0,5 градуса ( датчик наклона) и регистрацию ускорений 0,01g (датчик перемещения). Использование датчика с тремя взаимноперпендикулярными координатами позволяет при установке ориентировать центральный модуль абсолютно произвольно и это никак не будет сказываться на его чувствительности. Благодаря интеграции акселерометра в центральный модуль значительно упростилась инсталяция всей системы, уменьшились ее габариты и повысилась надежность. Встроенный акселерометр используется в моделях МН830- МН880. Система МН 820 опционально готова к использованию с внешним датчиком наклона перемещения.

- Запуск и глушение двигателя по расширенному алгоритму для автомобилей с кнопкой «Пуск» и с другими техническими нюансами

- Реализовано глушение двигателя при повышении оборотов в 2,5 раза по сравнению с запрограммированными

- Реализовано глушение двигателя при повышении его температуры выше 110ºС

- SMS и MMS с отчётами о балансе и местоположении отправляются на телефон, с которого сделаны запросы.

- Если персональный код вводится с телефона, не принадлежащего владельцу - на первый зарегистрированный SMS-номер отправляется отчёт о входе в систему.

- Реализован автоматический контроль критического остатка средств на карточке системы

- В случае достижения остатка средств на счету до минимального допустимого уровня система оповестит об этом владельца автомобиля при помощи СМС

- Экономный алгоритм совместной работы акселерометра и датчика GPS. При использовании системы 8-й серии и датчика GPS 8-серии предусмотрен режим отслеживания ложных сработок по координатам GPS при сопоставлении данных спутника и акселерометра.

- Реализован Sleep-режим GSM-модуля (снижение общего энергопотребления в 1,2-1,5 раза). Возможности GSM модуля SIM 900 позволяют обеспечить надежную связь с мобильным оператором при значительно меньшем токе потребления

- Реализована шкала электроподогрева GSM-модуля и отдельно SIM-карты. За счет использования нового SIM держателя возможно обеспечить устойчивую работу SIM карты при более низких температурах посредством электроподогрева

- Реализована идентификация IMEI-кода и прошивки посредством СМС. Совместно с версией программного обеспечения владелец получает информацию о IMEI-коде системы на свой мобильный телефон в виде СМС. В сигнализациях Magnum Elite используются только «белые» модуля GSM связи

- Повышена скорость и качество голосовых сообщений.

- Реализовано программирование телефонов при помощи программатора.

- Сохранение и воспроизведение 16- ти последних «сработок» посредством программатора

- Добавлено 2 универсальных входа и 2 (у slave-систем - 3) универсальных выхода.

И что не мало важно, достаточно оборудовать Ваш автомобиль охранной системой MAGNUM ELITE восьмой серии с GPS модулем, чтобы Вы без каких-либо затрат на дополнительные устройства могли подключиться к услуге диспетчеризации сохранности Вашего транспортного средства MAGNUM CONECT и получить максимальный сервис и уверенность в вопросах безопасности Вашего автомобиля.