| ### Схема подключения таймера Таймер T7.3 Meguna ® Company выход (−) БСФ черный (0,75 мм2) черный (0,75 мм2) выход (−) БСФ выход (−) ГО корпус зажигание (+) вход управления (−) от дальнего света корпус корпус левая и правая лампы ближнего света фар (2х55 Вт) лампы габаритных огней (max 55 Вт) синий коричневый / черный оранжевый черный серый (0,75 мм2) зеленый (0,75 мм2) вход управления (−) от ручного тормоза зеленый (0,75 мм2) F(15) F(15) F(15) Расположение перемычек: Для включения множителей или функции необходимо удалить соответствующие им перемычки. LED-индикатор ГО ×3 ×2 D C ×2 ×3 LED-индикатор БСФ А В ×2 ×3 ×2 ×3 множители задержки включения ГО мощность ГО в положении автомобиля «на ручнике» плавное / жесткое включение ГО множители задержки включения БСФ мощность БСФ в положении автомобиля «на ручнике» плавное / жесткое включение БСФ концевик ручного тормоза +12V +12V +12V ### Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | ™ www.meguna.ru meguna@mail.ru Таймер управления светом автомобиля Digital Service System Model No. Т 7.3 Meguna ® Company - Уникальная функциональная насыщенность устройства. - Интуитивно понятный алгоритм управления светом. - Адаптация к любому автомобилю. - Увеличение ресурса электрооборудования автомобиля. - Высокая надежность элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP ® и мощных выходных транзисторов MOSFET. - Прогрессивная SMD-технология производства. - Гарантийный срок – 3 года с момента приобретения устройства. ### Назначение Таймер Т7.3 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя. Т7.3 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля. Отличительные черты таймера: - возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд); - управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе). Эти особенности, а также наличие обеспечиваемой Т7.3 задержки включения света фар и габаритных огней, снижающей нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяют значительно увеличить ресурс электрооборудования Вашего автомобиля. |
| --- | --- | --- |
| ### Определение задержки включения БСФ и ГО Для снижения нагрузки на аккумулятор при запуске двигателя таймер обеспечивает задержку включения БСФ и ГО после включения зажигания. Длительность задержки устанавливается перемычками на плате Т7.3 и определяется по формуле: длительность задержки для БСФ: Тзад БСФ = Т0 БСФ ×2 ×3 базовая длительность множители, устанавливаемые перемычками длительность задержки для ГО: Тзад ГО = Т0 ГО ×2 ×3 Базовая длительность Т0 задается при программировании (ее величину смотрите в технических характеристиках Т7.3). Перемычки, соответствующие множителям ×2 и ×3, для БСФ расположены со стороны перемычек А и В, для ГО − со стороны перемычек С и D (см. Расположение перемычек). Для включения множителя необходимо удалить соответствующую перемычку. ### Дополнительные функции Т7.3 Плавное включение ламп ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) Тип включения ламп ближнего света фар и габаритных огней задается перемычками А и С соответственно. Перемычка; Состояние перемычки; Тип включения. А; замкнута; плавное включение БСФ. разомкнута; жесткое включение БСФ. С; замкнута; плавное включение ГО. разомкнута; жесткое включение ГО. Управление светом в зависимости от положения ручного тормоза Перемычка; Состояние перемычки; Мощность света в положении «на ручнике». B; замкн; та. БСФ горит в ½ мощности; разомкнута; БСФ выключен. D; замкнута; ГО горят в ¾ мощности. разомкнута; ГО включены на полную мощность. Примечание - После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы БСФ загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке А. - После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы ГО, если они горели в ¾ мощности (перемычка D замкнута), загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке С. Имеем таймер Т7.3 (Т0 БСФ = 10 сек., Т0 ГО = 2 сек.). Необходимо получить плавное включение БСФ через 20 сек. и жесткое включение ГО через 2 сек. после включения зажигания. При постановке автомобиля на ручной тормоз БСФ должен выключиться, а ГО уменьшить свою яркость. Для получения Т7.3 с указанными настройками разрываем следующие перемычки: 2 со стороны А и В: Тзад БСФ = 10 × 2 = 20 секунд С − жесткое включение ГО В − БСФ выключится при постановке автомобиля на ручной тормоз. Пример |  | ### Установка и подключение Т7.3 Таймер Т7.3 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Т7.3 подключается следующим образом: Черный (2 провода сечением 0,75 мм2) − корпус (−) Оранжевый – зажигание (+) Подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется +12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Зеленый (2 провода сечением 0,75 мм2) − выход (−) БСФ Подключаются соответственно к левой и правой лампам ближнего света фар (максимальная мощность каждой лампы не должна превышать 55 Вт). Серый (сечение 0,75 мм2) – выход (−) к лампам габаритных огней Суммарная мощность ламп габаритных огней должна быть не более 55 Вт. При подключении серого и зеленых проводов к лампам ГО и БСФ в обход штатных предохранителей автомобиля необходимо дополнительно подключить предохранители, показанные на схеме пунктирной линией. Синий – вход управления (−) от дальнего света Подключается к проводу, на котором появляется 0V при включении дальнего света фар. В этом случае при включении дальнего света фар ближний свет фар будет автоматически выключаться. Коричневый / черный − вход управления (−) от ручного тормоза Подключается к концевому выключателю ручного тормоза согласно схеме подключения Т7.3. Черный − корпус (−) ### Технические характеристики Т7.3 Напряжение питания; 7 − 20 V. Ток потребления при выключенном зажигании; 0 mА. Ток потребления при включенном зажигании; 7 mА. Мощность каждой из ламп БСФ; не более 55 Вт. Суммарная мощность ламп ГО; не более 55 Вт. Рабочие температуры; - 400…+ 850 С. Временные параметры таймера Базовая длительность БСФ Т0 БСФ 10 секунд Базовая длительность ГО Т0 ГО 2 секунды |